______  Einflügelige Stahltür mit erhöhter Luftdichtigkeit 	________	________
„System Schröders LDN-1“ 
oder gleichwertig
geprüft nach EN 12207 Klasse 4
beim ift, Rosenheim
mit Kennzeichnungsschild
	
Blattdicke:	69 mm

Blechdicke:	1,5 mm	

Blechausführung:	( ) sendzimir verzinkt
 	( ) Edelstahl

Schloss:	Einfallenschloss nach DIN 18250
	( ) Panik-Wechselschloss
 	( ) Keilhebel (verbesserte Dichtigkeitswerte)

( ) Sonderschloss __________________

Beschlag:	Kunststoff schwarz mit Kurzschild
	( ) Sonderbeschlag _________________

Schließung:	ohne Selbstschließung
 	( ) Türschließer DIN EN 1154 Standard
 	( ) Sonderschließer _________________

Bänder:	( ) 2-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Kugellagerzwischenringen
 	( ) 3-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Kugellagerzwischenringen

Zarge:	ZG mit Silikondichtung
 	( ) Eckzarge
 	( ) Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge
 	     Wanddicke _____mm
	( ) Blockzarge für stumpfen Einbau
 	( ) Zarge vierseitig (ansonsten Schwellenprofil)

Dichtungssystem:	vierseitig Silikondichtung in Zarge und Schwellenprofil

Rohbaubreite:	____________ mm
Rohbauhöhe:	____________ mm

Sonderausstattung (z.B. Feststellanlage, Sicherungstechnik):____________________
_____________________________________________________________________