______  Rauchschutz-Stahlschiebetor „System Schröders RSN“	________	________
oder gleichwertig
Einflügeliges rauchdichtes Stahl-Schiebetor
geprüft nach DIN 18095
Allgemeines bauaufsichtliche Prüfzeugnis Nr. P-BWU03-I 17.67.26 MPA Stuttgart
mit Übereinstimmungszeichen
	
Blattdicke:	68 mm

Blechdicke:	1,0 mm

Blechausführung:	( ) sendzimir verzinkt
 	( ) Edelstahl

Aufhängung	Röhrenlaufschiene mit verdeckt laufenden, doppelpaarigen Rollapparaten
	( ) Niedrigsturzaufhängung (Sturzhöhe 105 mm)

Beschlag:	Muschelgriff mit zusätzlichem Stahl-Handgriff
 	( ) Schiebetorschloss

Untere Führung:	mit Führungsrolle

Schließung:	durch mechanisch gespeicherte Energie

Verglasung:	( ) Rechteckverglasung _________________ mm
 	( ) Bullauge  450mm

( ) Schlupftür:	Breite:	____________ mm (lichter Durchgang)
 	Höhe: 	____________ mm (lichter Durchgang)
 	ohne Schwelle
 	( ) mit Glasausschnitt ____________ mm	( ) mit Bullauge  450 mm

( ) Abdeckklappen für Tornischen (in Verbindung mit Feststellanlage):
 	( ) einseitig	( ) zweiseitig	( ) dreiseitig

( ) Feststellanlage

( ) elektromotorischer Antrieb zum Öffnen

Einbau:	( ) in Beton
 	( ) in Mauerwerk
 	( ) in Porenbeton
 	Sturz immer aus Stahlbeton oder bekleideten Stahlträger 
 	nach statischen Erfordernissen
 	
Rohbaubreite:	____________ mm
Rohbauhöhe:	____________ mm
Sturzhöhe:	____________ mm

Sonderausstattung (z.B. Sicherungstechnik):_________________________________
_____________________________________________________________________

Weitere Informationen:	Theo Schröders Entwicklung und Beratung GmbH
 		Gerhard-Welter-Str. 7, 41812 Erkelenz
 		Tel. 02431-8084-0  Fax. 02431-8084-20
 		info@system-schroeders.de
 		www.system-schroeders.de