______  Einflügelige schallhemmende Stahltür 	________	________
„System Schröders SN-1“ 
oder gleichwertig
geprüft nach EN 20140-3
beim ift, Rosenheim
mit Kennzeichnungsschild

Schalldämm-Maß RW (C;Ctr):	( ) 35 dB	( ) 43 dB	( ) 45 dB
	
Blattdicke:	69 mm

Blechdicke:	1,5 mm	

Blechausführung:	( ) sendzimir verzinkt
 	( ) Edelstahl

Schloss:	Einfallenschloss nach DIN 18250
	( ) Panik-Wechselschloss

( ) Sonderschloss __________________

Beschlag:	Kunststoff schwarz mit Kurzschild
	( ) Sonderbeschlag _________________

Schließung:	ohne Selbstschließung
 	( ) Türschließer DIN EN 1154 Standard
 	( ) Sonderschließer _________________

Bänder:	( ) 2-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Kugellagerzwischenringen
 	( ) 3-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Kugellagerzwischenringen
 	( ) Objektbänder Multi 2D

Zarge:	ZG mit Silikondichtung
 	( ) Eckzarge
 	( ) Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge
 	     Wanddicke _____mm
	( ) Blockzarge für stumpfen Einbau

Dichtungssystem:	RW (C;Ctr) = 35 dB:	dreiseitige Silikondichtung in Zarge,

1 Stk. absenkbare Bodendichtung „Planet“
 	RW (C;Ctr) = 43 dB:	dreiseitige Silikondichtung in Zarge,

2 Stk. absenkbare Bodendichtung „Planet“
 	RW (C;Ctr) = 45 dB:	dreiseitige Silikondichtung in Zarge,
 			zusätzliche aufgesetzte dreiseitige Silikondichtung „SD-1“

2 Stk. absenkbare Bodendichtung „Planet“
 	 
Einbau:	Wand muss Schallschutzanforderungen erfüllen

Rohbaubreite:	____________ mm
Rohbauhöhe:	____________ mm

Sonderausstattung (z.B. Feststellanlage, Sicherungstechnik):____________________
_____________________________________________________________________